ST16单历产品简介
1、 主要参数：

ST16日历机心是自动机械男表。机心最大直径Φ26.00mm，装配直径Φ25.6mm，机心总厚5.55mm（含螺钉总厚5.73mm）。中心时、分、秒三针指示，三点位窗口日历显示，日历功能采用慢爬，一档上条，二档快拨调整日历，三档拨针调整时间。

ST16机心摆轮振动频率21600次/小时，延续走时40小时。钻石数量21个。

[image: image1.png]



