ST16S2楼空机芯样版说明

ST16S2是在ST16自动表的基础上增加了日历，周历，月历，24时星辰指指示多针表的附加机构。整体效果，简洁明快，其中盖片部件采用表面捻花装饰并髅空。（注：除图中所示零部件外，其余零件同ST16花髅空自动表，Φ31M研棒捻花）。
说明：大垫片背面补馕一个柱，盖片背面补铣一个槽，详情见图纸。
特别说明:日历，周历，月历定位杆簧配套，装配需用库内0.33mm厚簧。
