前言
随着我国经济的快速发展，为满足市场的不同需求，我们在ST16自
动机械双历男表的基础上，增加了多种功能的不同纽合，对机械表进行了系列化设计，増加的功能有指针日历、周历、月历、星辰、24小时、发条储能显示、双时区等多计指示系列手表，便于用户根据需求选择相应功能的自动机械表，给市场増添了化色品种，也提高了其附加值。ST16S3就是ST16多针系列手表中的一个新品种。ST16S3适合多种功能的任意组合，而且很受市场欢迎ST16S3是在ST16自动表的基础机芯上增加了、周历、月历、24时星辰指示多针表的附加机构。3字位窗ロ日历，6字位24时星辰，9字位周历指示，12字位月片指示。日历、周历、月历都有快拨功能．2点位月历决拨，8点位周历快拨，柄轴二档日历快拨附加机构在ST16基础机芯上增加厚度1．3mm，外径尺寸ø28mm，品设计尽量采用标准化、通用化、系列化，以适应批量生产的需求

共有另部件80个，通用件69个

ST16S3研制始于2002年4月，2002年5月完成零部件图纸设计

会制，并进行第一轮的样机试制。在部分零部件试验、修改后，于2002年6月完成样机试制，共装样机10只。2002年7月千只批试。

新产品开发中心

2002年7月

